功能特点：

采用32位嵌入式微处理器作为主控核心，嵌入迷你型操作系统。

恒压检测，精度高、测定速度快、稳定可靠。

彩色触摸屏，全数字键盘，操作更简单，数据计算方便快捷。

含有4个计算公式，满足客户需求。

微型热敏打印机带有时间的记录，查找更方便。

根据人体工学设计的全新外形。

技术参数：

滴定方式：     电量滴定（库伦分析）

显    示：     彩色液晶触摸屏

电解电流控制： 0～400mA自动控制

测量范围：     0ug～200mg

分 辨 力：     0.1µg

精 确 度：    （ 10µg～1000µg）±3µg；1000µg以上不大于0.3%

打 印 机：     微型热敏打印机

电源电压：    220×（1±10%）V

电源频率：     50×（1±5%）Hz

功    率：   ＜ 40W

使用环境温度：5～40℃

使用环境湿度：≤85%