# 功能特点：

1、采用PWM高频脉宽调制技术闭环调整，具有较高的电压稳定性，微小的纹波因数，以及快速可靠的保护电路，可耐受大电容试品对地直接放电，且整机体积小，重量轻，方便野外使用。

2、全量程线性平滑调整电压，电压调节精度优于0.1%；电压测量精度0.5%，分辨率0.1kV；电流测量精度0.5%，最小分辨率:控制箱1µA，抗冲击电流表0.1µA。

3、供电电源为交流220V（AC220V±10%，50Hz±1%），脉动因数小于0.5%，在工作现场，可全天候使用。

4、高压倍压器采用杜邦材料全固体封装，克服了空气及充油式设备带来的不便。宽大底座光质外筒，放置稳重，维护更便利。

5、75%MOA电压转换按钮，测试避雷器简单方便。

6、具有过压设定功能，调节过程显示过压值；具备完善的过压、过流、短路放电保护功能。

7、具有完善的断线和非零电位启动保护功能，使操作者及试品随时受到安全的保护。防震控制箱整体设计，简洁、明确的面板设计及操作声音提示。