JHK-820高压开关(石墨)综合测试仪

功能特点

性能:

- 时    间：12个断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期；

- 合闸电阻：断口的合闸电阻的预投时间、预投波形及电阻阻值。

- 石墨触头：西门子石墨触头开关，可测其3个断口的分、合闸时间及动态波形图。

- 重 合 闸：每断口的合－分，分－合，分－合－分过程时间：一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值；

- 弹    跳：每断口的合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形，每断口的分闸反弹幅值；

- 速    度：刚分、刚合速度，最大速度，时间－行程特性曲线；

- 行    程：总行程，开距，超行程，过冲行程，反弹幅值；

- 电    流：分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图；

- 动作电压：机内提供DC30～250V/20A数字可调断路器动作电源，自动完成断路器的低电压动作试验，测量断路器的动作电压值。

特点:

- 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验；

- 超强的抗干扰能力，在500kV变电站旁路母线带电的情况下，也能轻松试验，精确测量；

- 通用式测速传感器，直线传感器，旋转传感器，安装极为方便、简捷；

- 开关动作一次，得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱；

- 主机可存储现场试验数据，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间；

- 主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱，液晶对比度电子调节、断电记忆；

- 中文菜单操作，使用方便。仪器内置打印机，随时快速打印所有数据及图谱。

- 仪器配有与PC机联机的RS-232接口及《断路器数据分析管理软件Windows中文版》，可与PC机联机操作，试验结果直接存入硬盘，也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告，使现场试验计算机化。刚分、刚合速度定义编制了相应的分析软件，根据需要，任意分析，适用于国内外任何一家开关厂生产的任一型号开关的测速。