功能特点：

性能：
1、时间: 12个断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期。
2、重合闸:  每断口的合－分，分－合,分-合-分；金短时间、无电流间隔时间值。
3、弹跳:  每断口的合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形；每断口的分闸反弹幅值。
4、速度:  刚分、刚合速度，最大速度，时间－行程特性曲线。
5、行程:  总行程，开距，超程，过冲行程，反弹幅值。
6、电流:  分、合闸线圈的分、合闸电流值、电阻值、电流波形图。
7、动作电压:  机内提供DC0～270V／20A数字可调断路器动作电源，自动完成断路器的高低压动作试验，测量打印断路器的动作电压值。 
特点：
1、适用于SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
2、超强的抗干扰能力，在500KV变电站旁路母线带电的情况下，也能轻松试验，精确测量。
3、通用式测速传感器，直线直线传感器，旋转传感器，安装极为方便、简捷。
4、开关动作一次，得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。
5、主机可存储现场试验数据，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间。
6、主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱，液晶对比度电子调节、断电记忆。
7、中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机，随时快速打印所有数据及图谱。

技术参数：